仪表盘

- 表盘布局

  - 主页不需要“最近比价活动”、“高频材料价格趋势”。

  - 热力图与气泡图左右放置。

- 树状热力图：

  - 需要直接显示价格，目前是浮框；颜色更亮一些，和白色文字有对比；

  - 分层要求：第一层是按项目分隔，点击某项目后进入第二层，第二层按材料品类划分，点击某材料后跳转到对应的清单页面。

  - 增加起始时间选择

- 气泡图：

  - 暂无数据，未出图像

  - 目前按“品类-专业-金额”划分

  - 要求是气泡代表品类，颜色代表专业，

金额直接写在气泡上。

  - 分层要求：第一层是材料品类划分，点击某材料后进入第二层，第二层按供应商划分。

  - 增加起始时间选择

- 数据流

  - 未见，仅需显示某份清单的操作人、操作时间、处于识别、待审核、入库状态即可。

招标比价

- 必选类型排在选项的最上方。项目名称新增只能由维护人员执行，比价操作只提供项目选择。

- 识别后，入库按钮名称不对，应称之为校对按钮或审核按钮，比价阶段不应该入库。另，该界面需要人工审核内容的窗口。

- 品牌的一档直接命名“国产”、二档命名“合资”。

- 选择材料时提供先选择专业-再选择材料的分阶段选择。

- 只看到三家比价的功能，未看到一家与历史比价的功能；

- 完成品牌的识别后，三家比选中存在国产的，则历史价格采用全数比价，全是合资的，则历史价格仅采用合资品牌比价。

- 报价单上传仅能是pdf、png、jpg，但实际中也可能是表格

- 与历史价格比价需设定起始时间，结束时间默认“今天”，如自2021年3月1日至今

- 增加项目名称的管理页签，包含项目名称修改、合并、删除、补充信息等操作。

邀标建议

- 排序上，邀标建议放在招标比价之前。

- 报价单上传仅能是pdf、png、jpg，但实际中也可能是表格。

- 清单中参数不全，如桥架的板厚参数缺失。

- 邀标建议中加入品牌的要求，注意：非品牌档位而是具体的某个品牌。

数据管理-

物料主数据

- 材料命名应具备：同类归一、排他、科学、易理解等要求（以桥架为例）：

  - 名称应当代表材质、表面处理方式、结构差异，而非用途或使用环境，如 消防桥架指代所在系统为消防系统，应具备防火要求；室外桥架即防水桥架；槽盒、或线槽，即槽式桥架；

  - 材质-表面处理中“热浸镀锌”常称为“热浸锌”、与“热镀锌”为两种材质，价格差距20%~50%不等。

  - 材料分类与命名参考表格

桥架：

| 结构形式 | 材质 | 表面处理 | 特殊（可多选） |
| --- | --- | --- | --- |
| 槽式 | 钢质 | 热浸镀锌 | 防水 |
| 托盘式 | 不锈钢 | 热镀锌 | 防火 |
| 梯式 | 铝合金 | 彩钢 | 带分隔板 |
| 网格式 | 玻璃钢 | 涂塑 | 屏蔽 |
| 模压增强型 | 高分子 | 喷塑 |  |
| 波纹型 | 冷轧钢 | 锌铝镁 |  |

风阀：

| 名称 | 型号 | 材质 | 板材厚度 | 特殊（可多选） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风口 | AH、AH/B、AH/D、AV、AV/D、C4、C4/D、E/B…… | 镀锌钢 | 1.6mm | 带门铰 |
| 风阀 | NRD、VD、MD、MVD、MEV、GF、GP…… | 不锈钢 | 1.8mm | 带防虫网 |
| 防火阀 | BEC、BECH、BED、FD、FVD、FVDH、FDS、FDSH…… | 铝合金 | 2.0mm | 带风箱 |
| 静压箱 | —— | 铝合金+镀锌钢 |  | 带驱动 |
| 消声器 | ZP100、XZP100…… |  |  | 带执行机构 |
| 其他部件 | 执行机构、驱动、面板、钢丝绳 |  |  |  |

- 右侧标准条目清单中的列宽需要可以手动调节宽度。

- 配电箱的比价方式需要包含以下两个方面：

  - 比相同编号箱子的价格。

  - 对比元器件的价格，箱体的价格以及配电箱的各项报价系数。

采购数据分析

- 采购数据分析中的筛选内容需增加筛选项，且直接对标本材料的参选属性，例如规格，材质等，金额限制条件可不需要。

- 采购数据分析建议改名，叫“历史价格查询”。

- 采购数据分析页面仅管理维护可以“导出”其余户用取消此功能。

供应商管理

- 供应商需增加数据层级，每家供应商应归属于某个材料品类下，如果供应多种材料，可出现在多个品类下。

- 供应商应该增加类别项，分为供应商和厂家。

采购价格导入

- excel批量导入：

  - 目前无批量功能

  - 导入、下载模板等按钮无响应

  - 未中标的清单也需要导入，但可以写入未中标的标签，热力图、气泡图中不显示他的数据，但是参与对应档位的比价与邀标。另外未中标清单是否可与数据库的中位数进行比价，分析他位于中位数之下还是之上。

- OCR：

  - 测试导入pdf结果：桥架清单品牌是“天源华威”，识别为“正泰”，无法修改

  - 识别结果为钢管、电箱、水管等无关内容

  - 数据导入后无日志

其他

- 建议为管理员增加清单管理，即，按上传至数据库的清理进行管理，每份清单可以修改所属项目、品牌等清单信息，同时管理员按清单进行内容修改、下载、删除。